“废旧塑料性能修复关键技术开发与产业化”

申报湖南省科技进步奖公示内容

- 项目名称

- 废旧塑料性能修复关键技术开发与产业化

- 推荐意见

- 经认真审核提名书材料，该项目研发出废旧塑料性能修复关键技术应用于生产塑料编织袋并获得发明专利。废旧塑料在长期的热分解、光氧化条件下性能损失严重，资源化面临性能修复问题。本项目攻克了废旧塑料性能修复关键技术，利用熔融合金化和熔融化学接枝化对废旧塑料进行改性，该项技术开发与产业化共获得3项发明专利，7项实用新型专利。湖南安福环保科技股份有限公司2015年将该项技术产业化，年回收处理废旧塑料6万吨。2017年，公司新增销售额9538万元、上交税收411万余；2018年新增销1434万元、上交税收416万余；2019年新增销售额18638万元、上交税收776万余（见附件）；解决就业450人，吸引大学生吸收大学毕业生20余人。废旧塑料性能修复关键技术开发与产业化为废旧塑料资源化提供了途径、节约石化资源、缓解了当前白色污染问题，具有重要的经济效益和社会效益。

- 提名该项目为湖南省科技进步二等奖。

- 项目简介

- 全世界年塑料废弃量就是3000万吨，中国的年塑料废弃量在1500万吨以上，废弃塑料在垃圾中的比例占到40%，大量的废弃塑料作为垃圾被埋在地下，给本来就缺乏的可耕种土地带来巨大的压力，并且造成了严重的环境污染。从2012年开始，湖南安福环保科技股份有限公司联合湖南文理学院共同研究废旧塑料性能修复技术。在2015年该项成熟，并在公司实现了产业化。经过几年的生产，取得了显著的经济社会效益，主要的创新点如下：

（1）本项目以问题为导向，解决当前白色污染问题，拓展了废旧塑料应用新途径，生产系列编织袋，实现了废旧塑料资源化。

从上个世纪五十年代以来，随着齐格-纳塔聚合催化剂问世以来，非极性聚合物如聚乙烯、聚丙烯得到了蓬勃的发展，在工业、农业、医料以及日常生活的各个领域得到广泛应用，极大推动了社会发展，给人们带来巨大的便利。世界合成树脂产量超过2亿吨，每年塑料废弃量就是3000万吨，中国的年塑料废弃量在1500万吨以上，其中大部分为难以降解的非极性的聚乙烯和聚丙烯。大量消费丢弃塑料造成了白色污染，填埋浪费大量耕地，焚烧产生致癌有毒气体，所以其清洁安全处理已成为当今地球环境保护的热点问题。遵循循环经济的理念，塑料废弃物的资源化被认为是最有效治理环境污染、有效利用资源、节约能源的好办法，因此当前世界各国都把塑料废弃物的处理方向积极转向再生资源和二次资源的开发利用。

湖南安福环保科技股份有限公司早在2012年将废旧塑料清洁处理集成技术实现了工业化，年回收处理废旧塑料6万吨，2019年实现销售收入18633万元，高新收入15611万元，利润776万、缴税1304万元，在解决白色污染的同时，实现了废旧塑料资源化，创造了显著的经济效益。公司申请了获得国家授权专利20项，其中国家发明专利5项。2019年，公司的固体处理处置与资源化技术《废旧塑料回收再利用生产编织袋装备》被湖南省生态环境厅和湖南省科技厅评选为省环境保护实用技术，加以推广。

在废旧塑料系列加工处理、制备编织袋过程中，主要工序有废旧塑料的分拣粉碎、熔融塑化、熔融拉丝、扁丝线收卷、编织筒布、聚合物涂覆、印刷、编织筒布剪切与缝制、打包等。其中废旧塑料分拣粉碎、扁丝线收卷、编织筒布、印刷、编织筒布剪切与缝制、打包等采用机械加工技术；聚合物涂覆、熔融塑化、熔融拉丝涉及到聚合物从固态（玻璃态或高弹态）转化为粘流态，然后冷却成型，采用高分子加工成型原理；熔融塑化和熔融拉丝过程中开发了废旧塑料性能修复关键技术，提高废旧塑料力学和加工性能。

废旧塑料清洁生产编织袋过程中对废气、废液和废渣（三废）经严格处理达到国家安全标准，对环境无污染。该项技术不但解决了难以降解的白色污染物废旧塑料的问题，而且实现了资源再利用，变废为宝，创造了显著的经济效益和环境效益，具有极高的复制推广价值。

- （2）废旧塑料因长时间的热分解、光氧化等原因导致拉伸性能、抗冲击性能、断裂伸长率、加工等性能严重损失，本项目开发废旧塑料性能修复关键技术，对废旧塑料进行熔融合金化和化学接枝化改性，显著提高了材料性能。

- 废旧塑料在长期的使用过程中，拉伸性能、抗冲击性能和加工性能严重流失。如新料高密度聚乙烯，一般拉伸性能大于20/MPa.冲击强度10kJ/m2、断裂伸长率大于400%，加工熔融指数8.0g/10min。而回收的废旧塑料由于热分解、光氧化使得塑料初始的相对分子质量发生强度、数级和分子量分布的变化，导致分子链之间的作用力减弱，大部分力学性能遭到破坏，而且废旧塑料从节约成本的角度出发，其中添加了大量的无机填料。这些因素导致废旧塑料表现为脆、硬和无弹性。这种材料如果直接用来熔融拉丝生产编织袋，其力学性能和加工性能根本达不到使用要求。为此，根据需要，我们开发了废旧塑料的熔融合金化改性和熔融化学接枝改性关键技术。

- ① 废旧塑料熔融合金化改性关键技术开发

- 我们回收的塑料主要是聚乙烯、聚丙烯以及两者的混合物，都属于非极性聚合物，这新废旧塑料经过清洁处理后，拉伸性能、抗冲击性能和加工性能差。为此我们采用弹性体材料对废旧塑料进行合金化改性，加入的弹性体材料主要有乙丙橡胶(EPR)、三元乙丙橡胶（EPDM)、乙烯与辛烯共聚物（POE)、乙烯-g-马来酸酐（PE-g-MAH）、丙烯-g-马来酸酐（PP-g-MAH）、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA）以及其多种弹性体材料混合。如在废旧的聚乙烯中加入5%的EPR,材料的拉伸性能提高20%、冲击性能提高80%、断裂伸长率提高200%以上。

- ② 废旧塑料熔融化学接枝化改性关键技术开发

- 聚乙烯和聚丙烯为非极性聚合物，其分子链之间的作用力弱。对于废旧塑料，由于分子链的降解，其作用力降低，柔性变差，而且与无机粒子填料如碳酸钙的相容性不好，材料的力学性能差。我们开发了废旧塑料熔融化学接枝化改性关键技术，在废旧塑料熔融拉伸工序中，添加一定量的马来酸酐（MAH)和过氧化二异丙苯（DCP)，其中MAH为接枝单体，DCP为引发剂，在热作用下，DCP分解为自由基，通过自由基引发MAH接枝在聚合物链上。通过这种熔融自由基聚合方法，很容易制备MAH的含量0~1.0（wt)%的MAH-g-PE和0~0.5（wt)%不等的MAH-g-PP。废旧塑料中的MAH的含量可以通过DCP和MAH实现完全可控。

- 由于在废旧塑料中含有极性单体马来酸酐，增大了分子链之间的作用力，改善了废旧塑料与无机粒子之间的作用力，使得材料的力学性能得到了明显改善。如在废旧塑料PP上接有0.2wt%的马来酸酐，则材料的拉伸性能提高10%、冲击性能提高50%、断裂伸长率提高160%以上。另外，熔融指数有一定程度的下降。

- 废旧塑料性能修复关键技术结合现有的工艺条件和生产设备现状，无需新添设备和扩充生产场地，无需额外投资，关键技术的工业化应用是完全可行的。

- 废旧塑料在熔融拉伸工序中主要设备有共混搅拌机和熔融挤出机。共混搅拌机目的是将各种塑料填料和助剂与废旧塑料混合均匀，熔融挤出机通过电加热使得填料和助剂与废旧塑料受热熔融、双螺杆剪切混炼（塑化）、挤出、冷却、双辊压制、牵引等工序实现拉丝成型。在整个废旧塑料拉丝成型过程中，搅拌机的搅拌速度、双螺杆挤出机各段温度参数设置、水冷条件、双辊和牵引速率进行微调即可实现熔融合金化改性废旧塑料拉丝成型和熔融化学接枝化改性废旧塑料拉丝成型。

- ①熔融合金化改性废旧塑料拉丝成型

- 根据需要，将选择弹性体材料如乙丙橡胶(EPR)、三元乙丙橡胶（EPDM)、乙烯与辛烯共聚物（POE)、乙烯-g-马来酸酐（PE-g-MAH）、丙烯-g-马来酸酐（PP-g-MAH）、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA）以及其多种弹性体混合材料与塑料填料、助剂及废旧塑料在共混搅拌机中进行搅拌混合后、输送到熔融挤出机中进行熔融、剪切混炼再挤出，通过冷却、双辊压制、牵引等工序制得熔融合金改性废旧塑料拉丝。

- ② 熔融化学接枝化改性废旧塑料拉丝成型

- 按照一定的比例和要求，将一定量的马来酸酐（MAH)、过氧化二异丙苯（DCP)、塑料填料、助剂及废旧塑料在共混搅拌机中进行搅拌混合后、输送到熔融挤出机中进行熔融、剪切混炼再挤出，通过冷却、双辊压制、牵引等工序制得熔融合金改性废旧塑料拉丝。

- 在废旧塑料资源化生产编制袋过程中，废旧塑料能100%进行性能修复达到编制袋加工和应用性能要求，无废料和二次污染。

为了废旧塑料能100%得到性能修复资源化和防止二次污染，首先保证了回收废旧塑料的清洁度，因为废旧塑料的清洁度的直接影响其性能修复。为此湖南安福环保科技股份有限公司建立了严谨可行的工艺流程，并设计了系列先进的仪器设备作为保障。建立了严格的塑料分拣破碎，塑料清洗、塑料快速干燥和塑料熔融造粒标准，不但要求废旧塑料能100%得到回收，而且其表面吸附无必须完全清除，塑料充分干燥。根据实际生产需要，公司设计了系列仪器设备，包括粉碎装置的管道、废旧塑料碎片输送装置、废旧塑料碎片脱水装置、负压吸气装置、一种垃圾塑料熔融液体防止堵塞的漏斗、废旧塑料清洗沉淀污泥脱水装置、一种快速更换滤网的装置、粉尘净化装置、一种塑胶粒子的快速干燥装置、一种编织袋裁剪后的碎片收集装置、一种废旧塑料熔融时烟气收集装置等。同时建立了一种塑料颗粒生产线中废气处理系统及方法、一种塑料造粒用的废水净化处理装置及处理工艺。这些工艺、方法和设备能够保证废旧塑料的清洁度。为了防止二次污染，废气、废水有严格的处理方法和标准：

①塑料分拣粉碎工序中，公司采用湿法破碎工艺。在塑料破碎过程中在破碎机表面进行水淋吸收粉尘，产生的废气通过高温热解和碱液吸收处理再排放。废气中TSP<1.0mg/m3,甲苯<2.4mg/m3，二甲苯<1.2mg/m3，非甲烷总烃<4.0mg/m3，氯化氢<0.2mg/m3。

② 塑料分拣粉碎工序中产生的废水处理：利用三级沉淀池收集破碎过程中的破碎废水和清洗废水。废水在沉淀池内进行混凝沉淀处理后再利用水泵输送到破碎机上用于塑料破碎及清洗。标准方法检出限：废水中的氨氮为0.025mg/L、石油类为0.06mg/L、化学需氧量为4mg/L、pH值为0.01（pH值）、悬浮物为5mg/L.

废旧塑料清洁回收造粒后，在熔融拉丝过程中对其进行性能修复。公司建立了严谨的材料检测和性能跟踪分析制度，根据不同来源的废旧塑料，性能损失的程度，及时调整熔融合金化改性和熔融接枝改性条件，如各种添加剂、改性聚合物、引发剂、马来酸酐用来等，同时对熔融拉丝条件进行相应的改变、如个熔融挤出机各段的温度、牵引速度等。废旧塑料能100%进行性能修复达到编制袋加工和应用性能要求，无废料和二次污染。

- 四、客观评价

2019年，该技术被湖南省生态环境厅和湖南省科技厅评选为固体处理处置与资源化技术省环境保护实用技术，予以推广。

- 虽然我国从2018年1月起全面禁止进口洋垃圾，但我国每年产生1500万吨的塑料丢弃物给环境造成严重压力，填埋需要浪费耕地，焚烧将产生大量的有毒气体，所以如何经济、安全处置废旧塑料成为国家和地方政府面临的不可回避和棘手的问题。本项目以问题为导向，解决当前白色污染问题，拓展了废旧塑料应用新途径，生产系列编织袋，实现了废旧塑料资源化；废旧塑料因长时间的热分解、光氧化等原因导致拉伸性能、抗冲击性能、断裂伸长率、加工等性能严重损失，开发废旧塑料性能修复关键技术，对废旧塑料进行熔融合金化和化学接枝化改性，显著提高了材料性能；废旧塑料性能修复关键技术结合现有的工艺条件和生产设备现状，无需新添设备和扩充生产场地，无需额外投资，关键技术的工业化应用是完全可行的；在废旧塑料资源化生产编制袋过程中，废旧塑料能100%进行性能修复达到编制袋加工和应用性能要求，无废料和二次污染。

该技术对废旧塑料进行资源化具有重要的社会经济效益；其废旧塑料的性能修复关键技术（废旧塑料熔融合金化改性和废旧塑料熔融化学接枝化改性）对于提高废旧塑料性能，拓展废旧塑料应用具有重要的实际意义。湖南安福环保科技股份有限公司早在2012年起就与湖南文理学院合作致力开发废旧塑料的性能修复关键技术，在2015年成熟，并在公司试产、应用，年回收处理废旧塑料6万吨。环保部门对改项技术应用做了环境评估：湖南安福环保科技股份有限公司年处理6万吨废塑料资源化利用建设项目建设符合国家产业发展政策，项目在采取本报告提出的各项环保措施后，废气、废水和噪声污染物可以做到达标排放，固体废物可以得到安全、有效处置，环境风险可控，从环境保护角度分析，项目建设和营运是可行的。

- 五、推广应用情况

- 2012年湖南安福环保科技股份有限公司与湖南文理学院开始合作，致力于废旧塑料性能修复关键技术研究；

- 2015年技术成熟在湖南安福环保科技股份有限公司实现了产业化，年6吨废旧塑料资源化生产编织袋上线；

- 2017年，湖南安福环保科技股份有限公司新增销售额9538万元、上交税收411万余；

- 2018年新增销14340万元、上交税收416万余；

- 2019年新增销售额18638万元、上交税收776万余（见附件）；

- 解决就业450人，吸引大学生吸收大学毕业生20余人，平均工资5000元左右，带动了地方经济发展。同时促进了相关行业发展，如塑料改性剂、水泥、化肥、交通运输等行业,辐射的行业经济规模200多亿。

六、主要知识产权和标准规范等目录

| 知识产权 （标准）类别 | 知识产权（标准） 具体名称 | 国家 （地区） | 授权号（标准编号） | 授权（标准 发布）日期 | 证书编号（标准批准发布部门） | 权利人 | 发明人 （标准起草人） | 发明专利 （标准）有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发明专利 | 在编织袋内涂覆的方法 | 中国 | ZL 201210477837.6 | 2015/05/13 | 第1660554号 | 湖南安福环保科技股份有限公司 | 张明 | 有效专利 |
| 发明专利 | 笛音筒整形成捆机 | 中国 | ZL 201710400203.3 | 2018/11/23 | 第3159259号 | 湖南安福环保科技股份有限公司 | 林德胜 | 有效专利 |
| 发明专利 | 烟花组盆分体式塑料外筒 | 中国 | ZL 201510501609.1 | 2017/05/31 | 第2498611号 | 湖南安福环保科技股份有限公司 | 林德胜 | 有效专利 |
| 实用新型 专利 | 一种防止垃圾塑料熔融液体堵塞的漏斗 | 中国 | ZL 201821026778.X | 2019/01/22 | 第8405196号 | 湖南安福环保科技股份有限公司 | 刘必清 | 有效专利 |
| 实用新型专利 | 一种防漏灰的水泥袋封口装置 | 中国 | ZL 201720565618.1 | 2017/12/12 | 第6716515号 | 湖南安福环保科技股份有限公司 | 刘必清 | 有效专利 |
| 实用新型专利 | 废旧塑料清洗沉淀污泥脱水装置 | 中国 | ZL 201821026779.4 | 2019/02/01 | 第8436978号 | 湖南安福环保科技股份有限公司 | 于欠喜 | 有效专利 |
| 实用新型专利 | 废旧塑料碎片输送装置 | 中国 | ZL 201821080164.X | 2019/01/22 | 第2498611号 | 湖南安福环保科技股份有限公司 | 于欠喜 | 有效专利 |
| 实用新型专利 | 废旧塑料碎片脱水装置 | 中国 | ZL 201821080865.3 | 2019/01/22 | 第8390845号 | 湖南安福环保科技股份有限公司 | 于欠喜 | 有效专利 |
| 实用新型专利 | 粉尘净化装置 | 中国 | ZL 201821081405.2 | 2019/02/01 | 第8434231号 | 湖南安福环保科技股份有限公司 | 刘必清 | 有效专利 |
| 实用新型专利 | 塑料熔融废气水处理装置 | 中国 | ZL 201821025977.9 | 2019/02/01 | 第84361851号 | 湖南安福环保科技股份有限公司 | 于欠喜 | 有效专利 |

七、主要完成人情况

| 姓 名 | 肖安国 | 项目排名 |  | 1 | 职务/职称 |  |  | 教授 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作单位 | 湖南文理学院 |  |  | 完成单位 | 湖南安福环保科技股份有限公司 |  |  |  |
| 对本项目的贡献 | 1.主持项目实施；2.负责开发湖南省环境保护实用技术（固体处理处置与资源化技术－废旧塑料回收再利用生产编织袋装备）；3.指导技术产业化应用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 王汝元 | 项目排名 |  | 2 | 职务/职称 |  |  | 董事长 |
| 工作单位 | 湖南安福环保科技股份有限公司 |  |  | 完成单位 | 湖南安福环保科技股份有限公司 |  |  |  |
| 对本项目的贡献 | 1.规划项目实施；2.规划开发湖南省环境保护实用技术（固体处理处置与资源化技术－废旧塑料回收再利用生产编织袋装备）；3.负责技术产业化应用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 申有名 | 项目排名 |  | 3 | 职务/职称 |  |  | 副教授 |
| 工作单位 | 湖南文理学院 |  |  | 完成单位 | 湖南安福环保科技股份有限公司 |  |  |  |
| 对本项目的贡献 | 1.参与项目实施；2.参与开发湖南省环境保护实用技术（固体处理处置与资源化技术－废旧塑料回收再利用生产编织袋装备）；3.参与技术产业化应用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 刘必清 |  | 项目排名 | 4 | 职务/职称 |  | 总经理 |  |
| 工作单位 | 湖南安福环保科技股份有限公司 |  |  | 完成单位 | 湖南安福环保科技股份有限公司 |  |  |  |
| 对本项目的贡献 | 1.参与项目实施；2.申请专利3项。3.参与开发湖南省环境保护实用技术（固体处理处置与资源化技术－废旧塑料回收再利用生产编织袋装备）。4.参与技术产业化应用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 于欠喜 | 项目排名 |  | 5 | 职务/职称 |  |  | 副总经理 |
| 工作单位 | 湖南安福环保科技股份有限公司 |  |  | 完成单位 | 湖南安福环保科技股份有限公司 |  |  |  |
| 对本项目的贡献 | 1.参与项目实施；2.申请专利4项；3.参与开发湖南省环境保护实用技术（固体处理处置与资源化技术－废旧塑料回收再利用生产编织袋装备）。4.参与技术产业化应用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 夏清华 | 项目排名 |  | 6 | 职务/职称 |  |  | 技术总监 |
| 工作单位 | 湖南安福环保科技股份有限公司 |  |  | 完成单位 | 湖南安福环保科技股份有限公司 |  |  |  |
| 对本项目的贡献 | 1.参与项目实施；2、组织技术培训、办点示范、技术服务、推广应用及成果申报。3.参与开发湖南省环境保护实用技术（固体处理处置与资源化技术－废旧塑料回收再利用生产编织袋装备）。4.参与技术产业化应用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 杨宏军 | 项目排名 |  | 7 | 职务/职称 | 经理 |  |  |
| 工作单位 | 湖南安福环保科技股份有限公司 |  |  | 完成单位 | 湖南安福环保科技股份有限公司 |  |  |  |
| 对本项目的贡献 | 1.参与项目实施；2、组织技术培训、办点示范、技术服务、推广应用及成果申报。3.参与开发湖南省环境保护实用技术（固体处理处置与资源化技术－废旧塑料回收再利用生产编织袋装备）。4.参与技术产业化应用。 |  |  |  |  |  |  |  |

八、主要完成单位及创新推广贡献

| 单位名称 | 湖南安福环保科技股份有限公司 | 排 名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对本项目的贡献 | 1、规划项目；2、实施关键技术产业化应用；3、负责专利申报、标准制定，4.提供研发经费。 |  |  |
| 单位名称 | 湖南文理学院 | 排 名 | 2 |
| 对本项目的贡献 | 1、组织团队进行技术攻关；2、负责成果推广与申报；3、参与技术产业化应用。 |  |  |

- 完成人合作关系说明

“废旧塑料性能修复关键技术开发与产业化”项目完成单位和完成人员在项目实施过程中密切配合，分工合作，圆满完成了项目的各项任务。湖南安福环保科技股份有限公司规划项目、实施关键技术产业化应用、负责专利申报、标准制定、.提供研发经费；湖南文理学院组织团队进行技术攻关、负责成果推广与申报、参与技术产业化应用。项目完成人员在项目实施过程中合作愉快，对单位和个人排名无异议。